Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника

О Т Ч Е Т

по учебно-исследовательской работе

Выполнил студент гр. ИПР-22-1б Гребенщиков Кирилл Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Проверил:

ст. преподаватель Д.А. Карлов

(должность, Ф.И.О. руководителя по практической подготовке от кафедры)

(оценка)	(подпись)

(дата)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника

О Т Ч Е Т

по учебно-исследовательской работе

Выполнил студент гр. ИПР-22-1б

Мисюрев Михаил Валерьевич

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Проверил:

ст. преподаватель Д.А. Карлов

(должность, Ф.И.О. руководителя по практической подготовке от кафедры)

(оценка)	(подпись)

(дата)

Пермь 2024

РЕФЕРАТ

Лодка на радиоуправлении c водомётом для тушения пожаров с воды. Объём отчёта 16 страниц.

Количество иллюстраций 13.

Количество таблиц 1.

Количество используемых источников 4. Объектом исследования является лодка на радиоуправлении.

Ключевые слова: лодка, водомёт, электронные компоненты, радиомо- дуль, NRF24L01, L298N, сервопривод, MR996R, схемы.

Предметом исследования является оборудование для тушения пожаров, установленное на лодке.

Целью исследования является создание лодки на радиоуправлении для пожаротушения.

В результате проведенного исследования будет разработана лодка на радиоуправлении.

Содержание

Введение	4

- Необходимые материалы	5

- Организационно-штатная структура	12

Заключение	13

Список литературы	14

ВВЕДЕНИЕ

Лодка на радиоуправлении которая будет носить название "Титаник". Лодка будет работать на базе микроконтроллера Arduino Nano с сервоприводом и управляться при помощи пульта дистанционного управления, по воде лодка будет передвигаться за счёт гребного винта, соединённого с электродвигателем. А также лодка будет способна поворачивать за счёт рулей, которые будут расположены с двух сторон от гребного винта, соединёнными с сервоприводом при помощи рычага. Так же с помощью помпы лодка сможет забирать воду из под себя и выстреливать в нужном направлении, за счёт сервопривода будет изменятся направление выстрела воды.

Цель исследования: спроектировать и запрограммировать лодку на радио- управлении на базе микроконтроллера Arduino Nano.

Задачи исследования:

- Составить список комплектующих.

- Составить схему подключения электронных компонентов устройства.

- Собрать схему электронных компонентов.

- Создать модель корпуса лодки и распечатать её.

- Установить аппаратную часть в корпус.

- Написать код в Arduino IDE для передвижения лодки.

  - Необходимые материалы

Мы составили список комплектующих, которые нам понадобятся для создания лодки на ду, и купили их.

Список комплектующих:

- Плата Arduino nano (2шт) (рис.1)

- Сервопривод (2шт) (рис.2)

- Электромотор (5В) (2шт) (рис.3)

- Аккумулятор (9В) (рис.4)

- Н-мост (L298В) (рис.5)

- Радиомодуль (2шт) (рис.6)

- Модуль Raspberry Pi Camera Module V2

Рисунок №1 – Arduino Nano[1]

Рисунок №2 – Сервопривод[2]

Рисунок №3 – Электромотор[3]

Рисунок №4 – Аккумулятор[4]

Рисунок №5 – Драйвер L298N[5]

Рисунок №6 – радиомодуль NRF24L01[6]

В ходе работы, мы использовали следующую схему (рис.7)

Рисунок 7 – электрическая схема устройства лодки[7]

Был разработан корпус лодки (рис. 8-10).

Рисунок №8 - Вид сбоку[8]

Рисунок №9 – Вид с сзади[9]

Рисунок №10 – Вид спереди[10]

Рисунок №11 – Модуль Raspberry Pi Camera Module V2

Для того, чтобы схема правильно работала, в среде программирования Ar- duino IDE был написан следующий код для приёмника:

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>

Adafruit_PWMServoDriver pwm1 = Adafruit_PWMServoDriver(0x40);

#define SERVOMIN 150 // изменять значения пока не откалибруете сервопривод на по- ложение в 0 градусов

#define SERVOMAX 600 // изменять значения пока не откалибруете сервопривод на по- ложение в требуемое кол-во градусов

#define SERVO_1 0

#include <SPI.h> // Подключаем библиотеку для работы с SPI-интерфейсом #include <nRF24L01.h> // Подключаем файл конфигурации из библиотеки RF24 #include <RF24.h> // Подключаем библиотеку для работа для работы с модулем NRF24L01

| #define | IN1 | 8 | // | Input1 | подключен | к | выводу | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #define | IN2 | 7 | // | Input2 | подключен | к | выводу | 7 |
| #define | IN3 | 6 | // | Input3 | подключен | к | выводу | 6 |
| #define | IN4 | 2 | // | Input4 | подключен | к | выводу | 2 |
| #define | EN1 | 3 | // | Input4 | подключен | к | выводу | 3 |
| #define | EN2 | 5 | // | Input4 | подключен | к | выводу | 5 |

#define CE 10 // Номер пина Arduino, к которому подключен вывод CE радиомодуля #define CSN 9 // Номер пина Arduino, к которому подключен вывод CSN радиомодуля RF24 radio(CE,CSN); // Создаём объект radio с указанием выводов CE и CSN

byte recieved_data[2]; // массив принятых данных

byte vint = 3;	// EN1 на 3 цифровом

byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //воз- можные номера труб

void setup() { Serial.begin(9600); pinMode (EN1, OUTPUT); pinMode (IN1, OUTPUT); pinMode (IN2, OUTPUT); pinMode (EN2, OUTPUT); pinMode (IN4, OUTPUT); pinMode (IN3, OUTPUT);

pwm1.begin(); // активируем PCA9685

pwm1.setPWMFreq(50); // Задаём частоту подаваемую на сервопривод

radio.begin(); //активировать модуль

radio.setAutoAck(1);	// режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл radio.setRetries(0, 15);	// (время между попыткой достучаться, число попыток) radio.enableAckPayload();	// разрешить отсылку данных в ответ на входящий сиг-

нал

radio.setPayloadSize(32);	// размер пакета, в байтах

radio.openReadingPipe(1, address[0]);	// хотим слушать трубу 0 radio.setChannel(0x60); // выбираем канал (в котором нет шумов!)

radio.setPALevel (RF24_PA_MAX);	// уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX

radio.setDataRate (RF24_250KBPS); // скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS

//должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!

//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!

radio.powerUp();	// начать работу

radio.startListening();	// начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль

}

void loop() { byte pipeNo;

while ( radio.available(&pipeNo)) { // есть входящие данные

// чиатем входящий сигнал

radio.read(&recieved_data, sizeof(recieved_data));

// подать на драйвер сигнал с 0 места массива

analogWrite(vint, recieved_data[0]);

// повернуть серво на угол 0..180

// значение получено с 1 элемента массива

pwm1.Write(recieved_data[1]);

}

}

Для передатчика:

#include <SPI.h> // Подключаем библиотеку для работы с SPI-интерфейсом #include <nRF24L01.h> // Подключаем файл конфигурации из библиотеки RF24 #include <RF24.h> // Подключаем библиотеку для работа для работы с модулем NRF24L01

#define CE 10 // Номер пина Arduino, к которому подключен вывод CE радиомодуля #define CSN 9 // Номер пина Arduino, к которому подключен вывод CSN радиомодуля RF24 radio(CE,CSN); // Создаём объект radio с указанием выводов CE и CSN

byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //воз- можные номера труб

byte OX = 4; // Ось Х джостика на 4 аналоговом

byte OY = 5; // Ось Y джостика на 5 аналоговом

byte transmit_data[2]; // массив, хранящий передаваемые данные

byte latest_data[2];	// массив, хранящий последние переданные данные

boolean flag;	// флажок отправки данных

void setup() {

Serial.begin(9600);	//открываем порт для связи с ПК

radio.begin();	// активировать модуль

radio.setAutoAck(1);	// режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл radio.setRetries(0, 15);	// (время между попыткой достучаться, число попыток) radio.enableAckPayload();	// разрешить отсылку данных в ответ на входящий сиг-

нал

radio.setPayloadSize(32);	// размер пакета, в байтах

radio.openWritingPipe(address[0]); // мы - труба 0, открываем канал для пере- дачи данных

radio.setChannel(0x60);	// выбираем канал (в котором нет шумов!)

radio.setPALevel (RF24_PA_MAX);	// уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX

radio.setDataRate (RF24_250KBPS); // скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS

//должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!

//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!

radio.powerUp();	//начать работу

radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик

}

void loop() {

transmit_data[0] = map(analogRead(OX), 509, 1023, 0, 255 ); // получить значение

// в диапазоне 0..1023, перевести в 0..255, и записать на 1 место в массиве

transmit_data[1] = map(analogRead(OY), 509, 1023, 0, 255);

for (int i = 0; i < 2; i++) {	// в цикле от 0 до числа каналов

if (transmit_data[i] != latest_data[i]) { // если есть изменения в trans-

mit_data

flag = 1;	// поднять флаг отправки по радио

latest_data[i] = transmit_data[i];	// запомнить последнее изменение

}

}

if (flag == 1) {

radio.powerUp();	// включить передатчик

radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // отправить по радио

flag = 0;	//опустить флаг

radio.powerDown(); // выключить передатчик

}

}

## Для сервопривода и моторчиков:

#include <Servo.h> // подключаем библиотеку для сервопривода

Servo servo; // объявляем переменную servo типа "servo"

int val;

int motorPin1 = 12;

int motorPin2 = 11; // освобождаем память в контроллере для переменой

void setup() {

Serial.begin(9600);

servo.attach(13);

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT); // привязываем сервопривод к выходу 11

}

void loop() {

// проверяем, поступают ли какие-то команды

if (Serial.available()) {

val = Serial.read(); // переменная val равна полученной команде

if (val == 'd') { servo.write(135); delay(1000); servo.write(90); } // при 1 поворачиваем серво на 10

if (val == 'a') { servo.write(45); delay(1000); servo.write(90); } // при 2 поворачиваем серво на 45

if (val == 'w') {digitalWrite(motorPin1, HIGH);digitalWrite(motorPin2, LOW); delay(1000);digitalWrite(motorPin1, LOW);digitalWrite(motorPin2, LOW);}

if (val == 's') {digitalWrite(motorPin1, LOW);digitalWrite(motorPin2, HIGH); delay(1000);digitalWrite(motorPin1, LOW);digitalWrite(motorPin2, LOW);}

}

}

Для Raspberry Pi (Python):

import cv2
import serial
import time
import numpy as np
# Настройки последовательного порта (скорость и порт могут отличаться)
SERIAL_PORT = "/dev/ttyACM0" # Для Arduino на USB
SERIAL_BAUDRATE = 9600
# Настройки камеры
CAMERA_WIDTH = 640
CAMERA_HEIGHT = 480
try:
ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, SERIAL_BAUDRATE, timeout=1)
print("Подключено к Arduino")
except serial.SerialException as e:
print(f"Ошибка подключения к Arduino: {e}")
exit(1)
camera = cv2.VideoCapture(0) # Открыть камеру Raspberry Pi
camera.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, CAMERA_WIDTH)
camera.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, CAMERA_HEIGHT)
def process_frame(frame):
# 1. Предобработка изображения (уменьшение шума, изменение цветовой модели)
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Конвертируем в черно-белый
blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5,5), 0) # Размытие для уменьшения шума
# 2. Обнаружение объектов (простой пример: обнаружение контуров)
edges = cv2.Canny(blurred, 50, 150) # Обнаружение границ
contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
# Находим самый большой контур (предположительно препятствие)
if contours:
biggest_contour = max(contours, key = cv2.contourArea)
M = cv2.moments(biggest_contour)
if M["m00"] > 0:
cX = int(M["m10"] / M["m00"])
cY = int(M["m01"] / M["m00"])
cv2.circle(frame, (cX, cY), 7, (0, 0, 255), -1) # Рисуем кружок на центре
# 3. Принимаем решение на основе положения препятствия
if cX < CAMERA_WIDTH/3:
command = "L" # Поворот влево
elif cX > CAMERA_WIDTH*2/3:
command = "R" # Поворот вправо
else:
command = "F" # Плыть прямо
else:
command = "F"
else:
command = "F" # Если нет объектов - плыть прямо
return command, frame
while True:
ret, frame = camera.read()
if not ret:
print("Не удалось получить кадр с камеры.")
break
command, frame = process_frame(frame)
cv2.imshow("Camera feed", frame) # Показ кадров с камеры (для отладки)
try:
ser.write(command.encode()) # Отправляем команду на Arduino
print(f"Отправлена команда: {command}")
except serial.SerialException as e:
print(f"Ошибка отправки команды на Arduino: {e}")
time.sleep(1)
key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
if key == ord('q'): # Выход по нажатию 'q'
break
camera.release()
cv2.destroyAllWindows()
ser.close()

2. Arduino (C++):
#include <Servo.h>
#define LEFT_MOTOR_PIN 2 // Пин левого мотора
#define RIGHT_MOTOR_PIN 3 // Пин правого мотора
Servo left_motor;
Servo right_motor;
const int STRAIGHT_SPEED = 1500; // Скорость прямо
const int TURN_SPEED = 1300; // Скорость при повороте
void setup() {
Serial.begin(9600); // Инициализация последовательного порта
left_motor.attach(LEFT_MOTOR_PIN); // Присоединяем мотор к пину
right_motor.attach(RIGHT_MOTOR_PIN); // Присоединяем мотор к пину
}
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
char command = Serial.read(); // Получаем команду с Raspberry Pi
if (command == 'L') {
turnLeft();
} else if (command == 'R') {
turnRight();
} else if (command == 'F') {
goForward();
}
}
}
void goForward(){
left_motor.writeMicroseconds(STRAIGHT_SPEED);
right_motor.writeMicroseconds(STRAIGHT_SPEED);
}
void turnLeft(){
left_motor.writeMicroseconds(TURN_SPEED); // Уменьшаем скорость левого
right_motor.writeMicroseconds(STRAIGHT_SPEED); // Держать правою впереди
delay(200);
goForward();
}
void turnRight(){
left_motor.writeMicroseconds(STRAIGHT_SPEED); // Держать левую впереди
right_motor.writeMicroseconds(TURN_SPEED); // Уменьшаем скорость правого
delay(200);
goForward();
}

  - Организационно-штатная структура

Гребенщиков Кирилл Владимирович  - программный инженер группы.

Мисюрев Михаил Валерьевич – моделирование и сборка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нам удалось выполнить все поставленные задачи:

- Составлен список комплектующих.

- Купить необходимые комплектующие.

- Разработана схема подключения электронных компонентов.

- Собрана схему для передвижения лодки.

- Смоделировать корпус лодки.

- Написана программу в Arduino IDE для передвижения лодки. В ходе работы над поставленными задачами были выявлены следующие проблемы:

  - Не оптимизированный код.

  - Много работы с установкой компонентов в готовый корпус.

При дальнейшей работе с данным проектом это проблемы можно решить так:

    - Оптимизировать код.

    - Распечатать корпус на 3D принтере.

    - Собрать всё в корпусе.

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- PNGWING URL: https://www.pngwing.com/ru/free-png-xzcpk (дата обра- щения: 06.07.2023). - Arduino Nano

- Сервопривод // PNGWING URL: https://www.pngwing.com/ru/free-png- xvdhm (дата обращения: 06.07.2023).

- Электромотор // RcDrive URL: https://rcdrive.ru/unit.php?unit=24180&pPage=11 (дата обращения: 06.07.2023).

- Аккумулятор // Ozon URL: https://www.ozon.ru/product/2-sht- akkumulyator-9v-500mah-6f22-466858374/?sh=6oYUDYFd0Q (дата обра- щения: 06.07.2023).

- Драйвер L298N // PNGWING URL: https://www.pngwing.com/ru/free-png- zdljf (дата обращения: 06.07.2023).

- Радиомодуль NRF24L01 // Вольтик URL: https://voltiq.ru/shop/nrf24l01- pa-lna/ (дата обращения: 06.07.2023).

- Datasheet драйвера L298N // Arduino Master URL: https://arduinomas- ter.ru/uroki-arduino/shema-raboty-n-mosta-dlya-upravleniya-dvigatelyami/ (дата обращения: 06.07.2023).

- Datasheet Arduino Nano // Arduino Nano datasheed URL: http://arduino- kid.ru/arduino_nano_datasheet (дата обращения: 06.07.2023).

- Datasheet сервопривода // Амперка URL: http://wiki.amperka.ru/articles:servo (дата обращния: 06.07.2023).